Taloyhtiön

pelastussuunnitelma

Taloyhtiön nimi

Viimeisin päivitys xx.xx.20xx

Pelastussuunnitelma päivitettävä vuosittain tai tietojen muuttuessa.

Sisällys

1.	Pelastussuunnitelman säädöstausta	3

2.	Talonyhtiön tiedot	4

3.	Kiinteistön tekniikka ja laitteet	5

3.1 Turvallisuudesta vastaavat henkilöt	6

3.2	Pääsulut	7

4.	Riskienarviointi	8

5.	Väestönsuojelu	11

6.	Tarpeelliset yhteystiedot ja muut asiakirjat	12

Liitteet	13

Toimintaohje onnettomuustilanteessa	14

Toimintaohje tapaturman tai sairaskohtauksen sattuessa	15

Palovaroitin	16

Huoneistopalo – jos et pääse poistumaan turvaan	17

Toimintaohje, kun naapurissa hälyttää palovaroitin	18

Toimintaohje yleisen vaaramerkin soidessa	19

Toimintaohje kemikaalionnettomuustilanteessa	20

Toimintaohje säteilyvaaratilanteessa	21

Toimintaohje sähkökatko- ja vesivahinkotilanteessa	22

Tavaroiden säilytysrajoituksia	23

Omatoiminen palotarkastuslomake	24

Pohjapiirustus	26

# Pelastussuunnitelman säädöstausta

Pelastuslaki 379/2011

Pelastussuunnitelman laatimisvelvollisuus perustuu pelastuslain 14 ja 15 §:n sekä valtioneuvoston asetuksen pelastustoimesta 1 ja 2 §:n vaatimuksiin omatoimisesta varautumisesta; Pelastussuunnitelma tulee laatia asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa.

Pelastussuunnitelman tarkoitus on herättää asukkaat huomaamaan asuinympäristön vaaratekijät ja auttaa ehkäisemään vaaratilanteet ja vahingot. Avun saapuminen voi onnettomuustilanteissa kestää pitkäänkin, joten taloyhtiössä on osattava toimia tehokkaasti ihmisten ja omaisuuden turvaamiseksi sekä vahinkojen minimoimiseksi.

Pelastussuunnitelma tulee laatia yhteistyössä rakennuksen omistajan, eli taloyhtiön ja isännöitsijän kanssa, kohteen erityispiirteet huomioiden.

Tämä pelastussuunnitelma on tarvittavien osapuolien käytettävissä ja se on pyydettäessä esitettävä pelastusviranomaiselle. Pelastussuunnitelma on päivitettävä vuosittain tai tietojen muuttuessa. Pelastussuunnitelman päivittämisestä vastaa xxxx xxxxxxx.

Allekirjoitus, isännöitsijä		Allekirjoitus, hallituksen puheenjohtaja

# Talonyhtiön tiedot

| Taloyhtiön nimi: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Osoite: |  |  |  |
| Suunnitelma kattaa seuraavat rakennukset: |  |  |  |
| Lyhyt kuvaus rakennuksen käytöstä: |  |  |  |
| Huoneistojen lukumäärä | Asuinhuoneistojen lkm | Liiketilat, toimistot lkm | Muita tiloja lkm |
| Omistaja(t) |  |  | Puh. |
| Isännöitsijä |  |  | Puh. |
| Hallituksen puheenjohtaja |  |  | Puh. |
| Kiinteistönhoito |  |  | Puh. |
| Vakuutusyhtiö |  |  | Puh. |
| Vartiointiliike |  |  | Puh. |
| Muita… |  |  | Puh. |

| Viranomaisavun toimintavalmiusajat |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pelastuslaitos | Poliisi | Ensihoito/Sairaankuljetus |
| n. XX minuuttia | n. XX minuuttia | n. XX minuuttia |

| Kohteessa toimivat yritykset |  |  |
| --- | --- | --- |
| Yritys | Vastuuhenkilö | Puhelinnumero |

# Kiinteistön tekniikka ja laitteet

| Kiinteistön tilat on varustettu | Yhteiset tilat | Huoneistot | Liiketilat |
| --- | --- | --- | --- |
| Alkusammutuskalusto esim. käsisammutin, pikapaloposti, sammutuspeite |  |  |  |
| Automaattinen paloilmoitin* |  |  |  |
| Palovaroitinjärjestelmä* |  |  |  |
| Palovaroittimet, sähköverkkoon kytketyt |  |  |  |
| Palovaroittimet, paristokäyttöset |  |  |  |
| Sprinklerilaitteisto* |  |  |  |
| Savunpoistoluukku |  |  |  |
| Savunpoistopuhallin |  |  |  |
| Varavoimakone |  |  |  |
| Turva- ja merkkivalaistus (uloskäytäväopasteet) |  |  |  |
| Kameravalvonta |  |  |  |
| Ilmanvaihdon hätäseis-pysäytyskytkin |  |  |  |
| Muu, mikä? |  |  |  |

*Automaattinen paloilmoitin = koostuu keskusyksiköstä ja siihen liitetyistä paloilmaisimista, paloilmoituspainikkeista ja hälyttimistä, laite ilmoittaa automaattisesti hätäkeskukseen alkavasta palosta.

*Palovaroitinjärjestelmä = koostuu keskusyksiköstä ja siihen liitetyistä palovaroittimista, laite hälyttää kiinteistössä, HUOM! Ei yhteyttä hätäkeskukseen!

*Sprinklerilaitteisto = vesisammutusjärjestelmä, joka rajoittaa tulipalon kehittymistä.

Palovaroittimien käyttöikä on rajallinen. Virhehälytysten ehkäisemiseksi ja toimintavarmuuden takaamiseksi palovaroittimet suositellaan uusittavaksi valmistajan suosittelemalla aikavälillä yleensä 5-10 vuoden välein. Tämä koskee myös sähköverkkoon kytkettyjä palovaroittimia, ellei valmistajan käyttö- ja huolto-ohjeissa toisin mainita.

Ikääntyneiden palovaroittimien ja varoittimien paristojen vaihdot ovat suositeltavaa hoitaa keskitetysti vuokranantajan ja yhtiön/isännöitsijän kautta.

## 3.1 Turvallisuudesta vastaavat henkilöt

Taloyhtiöön on suositeltavaa nimetä turvallisuudesta vastaavat henkilöt.

| Nimike | Henkilö / Yritys | Puhelinnumero |
| --- | --- | --- |
| Turvallisuusorganisaatio |  |  |
| Turvallisuusvastaava |  |  |
| Apulaisturvallisuusvastaava |  |  |
| Paloteknisten laitteiden hoitajat (nimettävä!) |  |  |
| Automaattinen paloilmoitin/ palovaroitinjärjestelmä |  |  |
| Paloilmoittimen operaattorin linjavianvalvonta |  |  |
| Sprinklerilaitteisto |  |  |
| Turva- ja merkkivalot |  |  |
| Savunpoisto |  |  |
| Alkusammutusvälineet |  |  |

| Muut (nimettävä!) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kiinteistönhoitaja |  |  |
| Väestönsuojan hoitaja |  |  |
| Väestönsuojan varahoitaja |  |  |
| Tulitöiden luvat myöntää |  |  |

## Pääsulut

Veden pääsulku

Kerro sulun sijainti ja toimintaperiaate sekä merkitse pohjapiirustukseen.

Sähkön pääkytkin/sähköpääkeskus

Kerro kytkimen/keskuksen sijainti ja toimintaperiaate sekä merkitse pohjapiirustukseen

Ilmastoinnin hätäkatkaisija

Kerro katkaisijan sijainti ja toimintaperiaate sekä merkitse pohjapiirustukseen

Vesikiertoisten lämmitysjärjestelmien katkaisu

Kerro sulun sijainti ja toimintaperiaate sekä merkitse pohjapiirustukseen

# Riskienarviointi

Onnettomuusriskit tulee tunnistaa ja arvioida huomioiden kohteen erityispiirteet. Vaikka sama riski (esim. tulipalo tai vesivahinko) on olemassa melkein kaikkialla, on sen toteutumissyyt ja seuraukset erilaisia. Myös kyseisen onnettomuusriskin ehkäiseminen ja toiminta onnettomuustilanteessa on erilaista. Olennaista on tunnistaa onnettomuusriskit sekä arvioida niiden toteutumissyyt (kuinka se olisi meillä mahdollista ja miksi?) ja vaikutukset konkreettisesti (ihmisiin, ympäristöön, toimintaan ja omaisuuteen ym). Lisäksi tulee huomioida myös muut toimintaa uhkaavat onnettomuusriskit, jotka tulevat oman taloyhtiön ulkopuolelta (esim. kemikaalionnettomuus).

Riskit on tunnistettava ja arvioitava kiinteistön valmistuttua sekä silloin, kun toimintoja tai tiloja muutetaan. Lisäksi on säännöllisesti varmistuttava siitä, että riskienarvioinnin johtopäätelmät ovat ajantasaiset (osa omavalvontaa).

Taulukko riskikartoituksen laatimiseen seuraavalla sivulla.

| Riskienarviointi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Riski | Syitä riskin toteutumiseen | Seuraus | Toimenpide/Johtopäätelmä: Kuka korjaa? Vastuuhenkilö ja aikataulu? |
| Esim. Tulipalo | Sähkölaitteen vikaantuminen Ruoan unohtuminen liedelle | Kustannukset Henkilövahingot Kuolema | Sähkölaitteiden kunnossapito ja määräaikaistarkastukset, turvallisuuspäällikkö tilaa sähkömiehen heti Huolehditaan, että kaikilla asukkailla on palovaroittimet, tarvittaessa tilataan palotarkastus Yhteisiin tiloihin hankitaan alkusammutusvälineitä |
| Esim. Tuhopoltto | Rakennuksen seinustalla säilytetään tavaraa | Tulipalo Kustannukset | Tavaroita ei saa säilyttää rakennuksen seinustalla, jätekatokset väh. 8 metrin päähän |
| Esim. Kaasuvaara | Kemikaalivuoto Lähirakennus palaa | Henkilövahingot Kuolema | Asukkaiden ohjeistaminen |
| Esim. Tapaturmat | Jäinen piha | Henkilövahingot | Pihan hiekoittaminen Valaistus |

| Riskienarviointi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Riski | Syitä riskin toteutumiseen | Seuraus | Toimenpide/Johtopäätelmä: Kuka korjaa? Vastuuhenkilö ja aikataulu? |

# Väestönsuojelu

| Kiinteistön väestönsuoja(t) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Suoja 1 | Suoja 2 |
| Suojaluokka |  |  |
| Rakennusvuosi |  |  |
| Varsinainen suojapinta-ala |  |  |
| Henkilömäärä |  |  |
| Suojan sijainti |  |  |
| Määräaikaistarkastus (10 v.) |  |  |

Väestönsuojien käyttökuntoon laittaminen suojautumista varten on voitava toteuttaa 72 tunnissa. Väestönsuojasta on löydyttävä materiaaliluettelo, tarpeelliset huolto- ja kunnossapito-ohjeet sekä piirustukset.

Väestönsuojan ilmanvaihtolaite on koestettava kerran vuodessa. Väestönsuojan ja sen laitteiden koestuksista, tarkastuksista ja huolloista on pidettävä päiväkirjaa. Rakennuksen omistajan ja haltijan on huolehdittava, että väestönsuojien varusteet ja laitteet ovat toimintakunnossa sekä huollettu ja tarkastettu asianmukaisesti.

# Tarpeelliset yhteystiedot ja muut asiakirjat

| Yhteystiedot |  |
| --- | --- |
| Hätänumero | 112 |
| Lähin paloasema |  |
| Päivystävä palotarkastaja | 08-55 841 380 |
| Vesilaitoksen päivystysnro |  |
| Sähkölaitoksen päivystysnro |  |
| Lämpölaitos/Kaukolämpö |  |
| Hissin vikailmoitus |  |
| Myrkytyskeskus | 09-471 977, Vaihde 09-4711 |
| Muita…? |  |

# Liitteet

## Toimintaohje onnettomuustilanteessa

| PELASTA vaarassa olevat ja VAROITA muita |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SAMMUTA lähimmillä alkusammuttimilla, ESTÄ lisävahinkojen syntyminen |  |  |  |  |  |
| RAJOITA palo sulkemalla ovet ja ikkunat |  |  |  |  |  |
| HÄLYTÄ apua turvallisesta paikasta |  |  |  |  |  |
|  | YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 |  |  |  |  |
|  | Saatuasi yhteyden hätäkeskukseen ilmoita selvällä ja rauhallisella äänellä: |  |  |  |  |
|  |  | KUKA olet ja MISTÄ soitat |  |  |  |
|  |  | MITÄ on tapahtunut |  |  |  |
|  |  | MISSÄ on tapahtunut (osoite ja kunta) |  |  |  |
|  |  | MITÄ apua tarvitaan (onko ihmisiä vaarassa) |  |  |  |
|  |  | MISSÄ on opastus Jos TILANNE MUUTTUU oleellisesti hätäilmoituksen jälkeen, ilmoita siitä hätäkeskukseen Älä sulje puhelinta ennen kuin saat siihen luvan! Hätäkeskuksesta saatetaan soittaa sinulle takaisin, joten älä soita muualle. |  |  |  |
|  | Kiinteistön osoite on: |  |  |  |  |
| ANNA loukkaantuneille ENSIAPUA omien kykyjesi mukaan |  |  |  |  |  |
| OPASTA apu kohteeseen |  |  |  |  |  |
| JAA TEHTÄVÄT, ÄLÄ TOIMI YKSIN (ellei ole pakko)! |  |  |  |  |  |
| Jos kiinteistöt on evakuoitava esim. tulipalon vuoksi, kokoontumispaikaksi on sovittu: |  |  |  |  |  |
| Ilmoita kaikista tapaturmista tai onnettomuuksista turvallisuuspäällikölle. |  |  |  |  |  |
| Isännöitsijä: |  |  |  | Puh. |  |
| Taloyhtiön puheenjohtaja: |  |  |  | Puh. |  |
| Kiinteistöhuolto: |  |  |  | Puh. |  |
| Pelastussuunnitelma löytyy: |  |  |  |  |  |

## Toimintaohje tapaturman tai sairaskohtauksen sattuessa

1.	Tee nopea tilannearvio, selvitä mitä on tapahtunut

2.	Estä lisäonnettomuudet

3.	Pelasta vaarassa olevat

4.	Hälytä lisäapua työpaikalta sekä ambulanssi numerosta 112

5.	Aloita ensiapu omien kykyjesi mukaisesti

6.	Jos potilaan tila muuttuu merkittävästi, ilmoita siitä hätäkeskukseen

Tärkeintä on peruselintoimintojen ylläpito. Elottomalle peruselvytys, tajuttomalle kylki-asento ja seuranta, mekaanisesti vammautuneelle suurten verenvuotojen sidonta ja murtumien tuenta. Rauhoita potilasta. Älä siirrä häntä turhaan, sairaankuljettajilla on terveet jalat tulla potilaan luokse. Ensiapu ei vahingoita potilasta. Aloita ensiapu heti ja toimi omien kykyjesi mukaisesti. Hälytä tarvittaessa lisäapua.

HÄTÄENSIAPU

Hätäensiapua tarvitaan tilanteissa, joissa henkilö sairauskohtauksen, tapaturman tai muun syyn vuoksi menee tajuttomaksi tai saa peruselintoimintoihin vaikuttavan vamman.

Tutki peruselintoiminnot:

- Koeta saada potilas hereille ravistelemalla ja puhuttelemalla.

- Tunnustele, hengittääkö potilas.

Jos potilas ei herää (ei reagoi mitenkään), etkä tunne hengitystä aloita peruspainantaelvytys.

- Hälytä ambulanssi heti 112!

- Siirrä potilas tilavaan paikkaan (pari metriä vapaata tilaa joka suuntaan).

- Aseta potilas selälleen makaamaan (”kova” alusta) ja avaa ylävartalon vaatteet.

- Aseta potilaan jalkojen alle koroke (n. 30 cm).

- Avaa potilaan hengitystiet kääntämällä päätä taaksepäin otsa-leuka otteella. Jos hengitys käynnistyy, käännä potilas kylkiasentoon, jos ei, aloita elvytys.

- Sulje toisella kädellä sieraimet ja pidä toisella kädellä potilaan leukaa ylhäällä. Puhalla kaksi kertaa ilmaa potilaan keuhkoihin. Muista oikeat otteet ja huulten tiiveys. Jos teet oikein, potilaan rintakehän pitäisi nousta ja laskea. Aloita painanta kahden onnistuneen puhalluksen jälkeen.

- Jos syke tuntuu, mutta potilas ei hengitä, jatka puhalluselvytystä.

- Jos syke ei tunnu, aloita painantaelvytys. Oikea painantakohta on rintalastan alapuoliskon keskikohta. Aseta kädet päällekkäin rintalastan päälle. Pidä sormet irti rintalastasta ja paina kämmenten tyvellä. Paina kädet suorina potilaan rintalastaa alaspäin n. 3-5 cm painalluksella. Rintakehän tulee selvästi painua alaspäin. Painelurytmi on n. 80 - 90 kertaa minuutissa.

Elvytyksessä oikea rytmi on 30 painallusta 2 puhallusta kohden.

Jatka elvytystä kunnes apu saapuu kohteeseen tai kunnes voimasi ehtyvät.

## Palovaroitin

## Huoneistopalo – jos et pääse poistumaan turvaan

- Sulje palavaan huoneeseen johtava ovi.

- Mieti, onko huoneistosta varatietä. Pyri parvekkeelle tai huoneeseen, jossa on mahdollisimman vähän savua ja sulje ovi perässäsi.

- Soita hätäkeskukseen ja ilmoita tilanteestasi tieto välittyy pelastustoiminnan johtajalle.

- Tiivistä ovenrakoja savun leviämisen vähentämiseksi.

- Ilmaise sijaintisi paikalle saapuville palomiehille tai muille asukkaille. Huuda parvekkeelta tai heiluta selvästi erottuvaa vaatetta ikkunassa (-sta)

## Toimintaohje, kun naapurissa hälyttää palovaroitin

- Tarkasta tilanne ennen kuin soitat apua. Onko naapuri kotona? – soita ovikelloa, koputa, kurki ikkunoista

- Onko kyseessä tulipalo? Näkyykö savua/tulta?

- Jos havaittavissa savua/tulta, soita hätänumeroon 112

- Yleisavaimen etsiminen (kiinteistöhuolto, isännöitsijä, hallituksen puheenjohtaja?). Kovassa kiireessä palokunta menee ilman avainta

- Pelastuslaitoksen opastaminen kohteeseen

## Toimintaohje yleisen vaaramerkin soidessa

YLEINEN VAARAMERKKI

Yhden minuutin pituinen nouseva ja laskeva äänimerkki tai viranomaisen kuuluttama varoitus.

- Siirry sisälle. Pysy sisällä.

- Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmastointilaitteet.

- Avaa radio, televisio tai Ylen Uutisten nettisivut ja odota rauhallisesti ohjeita.

- Vältä puhelimen käyttöä etteivät linjat tukkeudu.

- Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehotusta ettet joutuisi vaaraan matkalla.

VIRANOMAISET ILMOITTAVAT, KUN VAARA ON OHI!

Yhden minuutin pituinen tasainen äänimerkki kertoo vaaran olevan ohi.

## Toimintaohje kemikaalionnettomuustilanteessa

Kemikaalionnettomuudesta voi levitä terveydelle vaarallisia aineita. Vastaavasti lähistöllä sattuvasta tulipalosta voi levitä savukaasuja, jotka voivat aiheuttaa vaaraa terveydelle.

Toimi näin:

Ulkona

- Tarkasta tuulen suunta. Poistu kaasun alta sivutuuleen. Pyri sisälle.

- Jos et pääse sisälle, pyri korkeampaan maastokohtaan. Vältä alavia paikkoja, koska useimpien vaarallisten aineiden höyryt/kaasut ovat ilmaa raskaampia.

- Vältä hengästymistä liikkumalla rauhallisesti. Suojaa hengitystä esim. kostealla kankaalla.

Sisällä

- Pysäytä koneellinen ilmanvaihto. Sulje ja tiivistä ovet, ikkunat ja venttiilit.

- Seuraa ohjeita radiosta, televisiosta tai Yle Uutisten nettisivuilta.

- Vältä puhelimen käyttöä.

- Hengitä kostean vaatteen läpi, jos kaasun haju tuntuu.

- Pyri tarvittaessa rakennuksen yläkerroksiin, vältä kellariin menoa.

VIRANOMAISET ILMOITTAVAT, KUN VAARA ON OHI!

## Toimintaohje säteilyvaaratilanteessa

Toimi näin:

- Mene sisälle.

- Sulje rakennuksen ilmanvaihto ja tiivistä rakennus.

- Avaa radio, televisio tai Ylen Uutisten nettisivut ja odota rauhallisesti ohjeita.

- Toimi sieltä annettavien ohjeiden mukaan.

- Älä käytä puhelinta, tukkeutat puhelinverkon!

- Nauti joditabletit vasta viranomaisen kehottaessa.

- Suojaa ruoka ja vesi.

- Lisätietoja saa tiedotusvälineistä.

VIRANOMAISET ILMOITTAVAT, KUN VAARA ON OHI!

## Toimintaohje sähkökatko- ja vesivahinkotilanteessa

TOIMINTA SÄHKÖKATKOTILANTEESSA

- Katso onko katkon piirissä vain tämä rakennus vai myös muut lähitalot, odota hetki sähköjen palautumista

- Pysy rauhallisena ja varmista, ettei katko johdu tulipalosta. Katkaise virta päällä olevista sähkölaitteista (liesi, pesukoneet, yms.), ettei sähköjen palaaminen aiheuta vaaratilannetta.

- Varmista, ettei hisseihin ole jäänyt ihmisiä

- Jos katko vain ko. kiinteistössä, ota yhteys kiinteistöhuoltoon (katso yhteystiedot sivulta 4) tai jos et saa kiinteistöhuoltoa kiinni, ota yhteys sähkölaitokselle (sivu 13).

HUOM! Lämmöt katkeavat sähkökatkotilanteessa!

TOIMINTA VESIVAHINKOTILANTESSA

Selvitä etukäteen veden pääsulun ja laitekohtaisten sulkujen sijainnit.

- Katkaise vuotokohteesta ja sen läheisyydestä sähkö

- Pyri tyrehdyttämään vuoto esim. sulkemalla veden pääsulku tai käyttämällä kangasta, teippiä tms. Ja kutsu kiinteistönhoitaja arvioimaan tilanne.

- Rajoita vesivahinkoja ohjaamalla vesi pois aroista kohteista (sähkölaitteet tms.) tai siirtämällä niitä kauemmaksi. Aseta astioita vuotokohdan alle.

- Ilmoita tapahtuneesta isännöitsijälle.

- Jos vuoto on erittäin runsasta, soita 112

- Kun vuoto on saatu tyrehtymään, aloita jälkivahinkotoimet

- Ilmoita vahingosta vakuutusyhtiölle

## Tavaroiden säilytysrajoituksia

Asunnoissa saa säilyttää normaalin kodin irtaimiston lisäksi:

- Erittäin helposti syttyviä, helposti syttyviä ja syttyviä palavia nesteitä sekä palavia aerosoleja (esim. bensiini ja spraymaalit) yhteensä enintään 25 litraa

- Palavia nesteitä, joiden leimahduspiste ylittää 55 °C (esim. diesel ja polttoöljy), saa säilyttää enintään 50 litraa

- Nestekaasua saa säilyttää enintään 25 kg

- Ilotulitusvälineet, enintään 5 kg (netto), on säilytettävä lukitussa kaapissa siten, ettei niiden läheisyydessä ole sellaisia lämmönlähteitä tai tulenkäsittelyä, joka voisi aiheuttaa tulitteiden syttymisen

Autotallit/-hallit

- Erillisessä palo-osastoidussa autotallissa saa säilyttää auton ja autonrenkaat, mopon, perämoottorin, auton huoltoon tarvittavat varaosat ja työkalut sekä ulkoiluun ja liikuntaan liittyvät välineet

- Ajoneuvosuojissa säilytettävässä ajoneuvossa sisällä olevaa polttoainetta ei lasketa säilytysmääriin

- Autotallissa voi säilyttää helposti palavia nesteitä (esim. bensiini) enintään 60 litraa ja enintään 200 litraa palavia nesteitä (esim. diesel), joiden leimahduspiste on yli 55 °C

- Nestekaasua autotallissa saa säilyttää irtosäiliöissä enintään 25 kg

- Yhteisten autotallien, -hallien ja -katosten maksimimäärä on koko tallille, ei esim. per asukas. Taloyhtiö voi lisäksi omissa säännöissään rajoittaa tai kieltää muiden kuin ajoneuvojen säilytyksen/varastoinnin autosuojassa.

## Omatoiminen palotarkastuslomake

| Tarkastettu rakennus tai alue | PVM | Tarkastaja |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarkastuksen kohde |  |  | √ | × |
| Kiinteistön osoitenumero selvästi näkyvillä |  |  |  |  |
| Pelastustiet on merkitty ja ne ovat esteettömät |  |  |  |  |
| Uloskäytävät ja varatiet ovat vapaana tavaroista |  |  |  |  |
| Poistumistiemerkinnät ovat puhtaat ja paikallaan eikä niitä ole peitetty |  |  |  |  |
| Uloskäytävillä sijaitsevat ovet on avattavissa ilman avainta |  |  |  |  |
| Alkusammutusvälineet ovat toimintakunnossa merkityillä paikoillaan |  |  |  |  |
| Käsisammuttimien määräaikaistarkastukset on suoritettu |  |  |  |  |
| Sammuttimien edustat ovat vapaana tavaroista |  |  |  |  |
| Sammuttimien merkinnät ovat puhtaat ja paikallaan eikä niitä ole peitetty |  |  |  |  |
| EA-välineitä on saatavilla ensiapukaapeista. |  |  |  |  |
| EA-välineiden päiväykset ja pakkaukset ovat kunnossa |  |  |  |  |
| Ylimääräinen (tarpeeton) palava materiaali on poistettu sisätiloista |  |  |  |  |
| Rakennusten ulkoseinustoille ei ole kertynyt tavaraa (tuhopolttojen ehkäisy) |  |  |  |  |
| Jätekatokset riittävän kaukana rakennuksesta (väh. 8 metriä) tai ne ovat palo-osastoituja ja lukittuja |  |  |  |  |
| Ilmanvaihtokonehuoneissa, sähköpää- ja ryhmäkeskuksissa ei varastoida tiloihin kuulumatonta tavaraa |  |  |  |  |
| Palo-ovet pidetään suljettuna, ellei niitä ole varustettu sulkulaittein |  |  |  |  |
| Palo-ovet sulkeutuvat ja salpautuvat tiiviisti |  |  |  |  |
| Osastointi on ehyt ja läpiviennit on tiivistetty |  |  |  |  |
| Pääsulut (vesi, sähkö, happi, yms.) merkitty |  |  |  |  |
| Ilmanvaihtolaitteistot ovat puhdistettu määrävälein |  |  |  |  |

| Tarkastuksen kohde | √ | × |
| --- | --- | --- |
| Sähkölaitteistolle on tehty määräaikaistarkastus |  |  |
| Sähkömoottorien tuuletus on esteetöntä |  |  |
| Viallisia tai puutteellisia sähkölaitteita/ -johtimia ei esiinny |  |  |
| Kiinteät sähköasennukset ovat asianmukaisesti kiinnitettynä |  |  |
| Sähkökeskuksien edustat ovat vapaana tavaroista |  |  |
| Valaisimet riittävän etäällä syttyvästä materiaalista |  |  |
| Piha-alueiden aitaus, opasteet, valaistus ja liukkaudenesto on kunnossa |  |  |
| Talotikkaat, lapetikkaat ja kattosillat sekä kiinnityspisteet ovat kunnossa |  |  |
| Tulisijojen kunto ja suojaetäisyydet palaviin materiaaleihin |  |  |
| Tulisijojen nuohous |  |  |
| Ilmoitustauluilla esitettävät turvallisuusasiat ja toimintaohjeet ovat paikallaan ja päivitetty |  |  |
| Asukkaille on jaettu toimintaohjeet alkusammutukseen, hätäilmoituksen tekemiseen, onnettomuustilanteissa toimimiseen sekä toimintaan yleisen vaaran merkin kuultaessa |  |  |
| Asuinhuoneistoissa on riittävä määrä toimivia palovaroittimia 1 kpl/60 m2/kerros |  |  |
| Sprinklerilaitteiston kuukausikokeilut, vuosihuollot ja määräaikaistarkastus on tehty asianmukaisesti |  |  |
| Paloilmoittimen kuukausikokeilut, vuosihuollot ja määräaikaistarkastus on tehty asianmukaisesti |  |  |
| Turva- ja merkkivalojen testit on tehty neljä kertaa vuodessa |  |  |
| Huomioitavaa: |  |  |

## Pohjapiirustus

Lisää tähän liitteeksi kiinteistön rakennuksien asema- ja pohjapiirustukset, joihin on lisätty pelastustiet, palo-osastojen rajat, alkusammuttimien ja pääsulkujen sijainnit, poistumisreitit, sähköpääkeskus, palotekniset laitteet ja muut käyttäjien kannalta merkittävät turvallisuusasiat.