Ohje palohälytykseen kiinteistössä, jossa on automaattinen paloilmoitin ja/tai sprinkleri

Selvitä etukäteen paloilmoittimen ja sprinklerikeskuksen sijainti!

Sijainti: Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä.  	Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä.

Palohälytys kiinteistössä:

- Selvitä ja paikanna hälytys paloilmoittimella tai sprinklerikeskuksesta.

- Tarkasta tila josta hälytys tulee.

  - Jos tilassa savua tai tulipalo

    - PELASTA

    - ILMOITA 112

    - ALKUSAMMUTA

    - POISTU

    - OPASTA

  - Jos tilassa ei ole savua tai tulipaloa

    - Ilmoita 112, ettei kohteessa ole paloa

    - tarkasta viereiset tilat (myös yläpuoli sekä alapuoli)

  - Jos sprinkleri on lauennut esimerkiksi ulkoisesta iskusta ja vettä tulee

    - Ilmoita 112 ja sulje päävesiventtiili, jottei tiloihin tule vesivahinkoa