ASUINTALOJEN PELASTUSSUUNNITELMA

| Asunto-osakeyhtiön nimi: |  |
| --- | --- |
| Päivitetty viimeksi: |  |

Sisällys

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ JA RAKENNUKSISTA	3

TURVALLISUUDESTA HUOLEHTIVAT HENKILÖT JA TAHOT	4

JOHTOPÄÄTÖKSET VAAROJEN JA RISKIEN ARVIOINNISTA	5

KIINTEISTÖN JA RAKENNUSTEN TURVALLISUUSJÄRJESTELYT	6

Kiinteistön opastus, porrashuoneiden tunnukset	6

Pelastustiet	6

Jäteastiat ja muu tavaran säilyttäminen ulkona	6

Poistumisjärjestelyt	6

Palo-osastointi	6

Palovaroittimet	6

Alkusammutuskalusto	7

Savunpoisto ja ilmanvaihdon hallinta	7

Teknisten tilojen ja järjestelmien turvallisuus	7

Sähköpääkeskus	7

Vedentulon sulkeminen	7

Ilmanvaihtolaitteiden, tulisijojen ja savuhormien turvallisuus	7

Öljylämmityslaitteisto	8

Muut paloturvallisuuslaitteet ja turvallisuusjärjestelyt	8

Automaattinen sammutuslaitteisto	8

Poistumisreitti- ja turvavalaistus	8

Yhteisten varastotilojen turvallisuus	8

Liukkaudentorjunta ja lumien pudotus	9

ASUKKAILLE JA MUILLE HENKILÖILLE ANNETTAVAT OHJEET	10

VARAUTUMINEN JA SUOJAUTUMINEN	11

Kotivara ja sisälle suojautuminen	11

Väestönsuoja	11

Väestönsuojan ylläpito ja huoltaminen	11

Väestönsuojan käyttöönotto ja suojautuminen	12

PELASTUSSUUNNITELMAN TIEDOTTAMINEN	13

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ JA RAKENNUKSISTA

| Kiinteistön osoite: |  |
| --- | --- |
| Kiinteistö- tunnus: |  |
| Asuinhuoneistojen lukumäärä |  |

Tiedot rakennuksista

| Rakennus | Rakennusvuosi | Kerrosluku | Porrashuoneiden määrä | Asuinhuoneistojen määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Kiinteistön rakennuksissa toimivat yritykset

| Nimi | Yhteyshenkilö | Yhteystieto | Toimiala | Henkilömäärä |
| --- | --- | --- | --- | --- |

TURVALLISUUDESTA HUOLEHTIVAT HENKILÖT JA TAHOT

| Hallituksen pj. nimi | Osoite |  | Puhelin |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sähköposti |  |  |
| Isännöintitoimisto ja isännöitsijä | Osoite |  | Puhelin |
|  | Sähköposti |  |  |
| Huoltoyhtiön nimi | Osoite |  | Päivystyspuhelin |
|  | Sähköposti |  |  |
|  | Vikailmoitukset |  |  |
| Turvallisuuspäällikkö | Osoite |  | Puhelin |
|  | Sähköposti |  |  |
| Väestönsuojan hoitaja | Osoite |  | Puhelin |
|  | Sähköposti |  |  |
| [muu turvallisuushenkilö] | Osoite |  | Puhelin |
|  | Sähköposti |  |  |
| Ovien avaus | Huoltoyhtiö | ☐ |  |
|  | Muu, kuka? |  |  |
| Pelastuslaitos | Lähin paloasema |  | Puhelin |
|  | Sähköposti | pirkanmaanpelastuslaitos @pirha.fi | 03 384 5900 |
| Päivystävä palotarkastaja | (pääsääntöisesti virka-aikaan) |  | 040 716 7766 |
| Väestöhälyttimet | Yleinen testauspäivä Pirkanmaalla on: | joka kuukauden ensimmäinen maanantai kello 12:00 | ☐ Kuuluu sisälle ☐ Ei kuulu sisälle ☐ Ei kuulu lainkaan |

JOHTOPÄÄTÖKSET VAAROJEN JA RISKIEN ARVIOINNISTA

Riskienarvioinnin perusteella voidaan suunnitella keinoja, joilla ennalta vähennetään riskin todennäköisyyttä tai toteutumistiheyttä. Lisäksi suunnitellaan toimenpiteitä, joilla pienennetään vahinkoja ja nopeutetaan toipumista vahingoista. Suunnitelman seuraavissa osissa käsitellään tarkemmin tavallisia turvallisuusjärjestelyjä ja toimintaohjeita.

ASUINTILOJEN RISKIENARVIOINTI

| Uhkaava vaara | Miten vaaran toteutumista estetään? | Miten varaudutaan vaaran toteutumiseen? |
| --- | --- | --- |

LIIKETILOJEN JA MUIDEN TILOJEN RISKIENARVIOINTI

| Liiketila | Uhkaava vaara | Miten vaaran toteutumista estetään? | Miten varaudutaan vaaran toteutumiseen? |
| --- | --- | --- | --- |

KIINTEISTÖN JA RAKENNUSTEN TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

Kiinteistön opastus, porrashuoneiden tunnukset

[kuvaa tässä miten ja minne kiinteistön osoitenumerointi on asetettu näkyviin. Kerro myös, jos kiinteistöllä on osoitetaulu ohjaamassa rakennusten ja porrashuoneiden luokse. Esitä myös porrashuoneiden tunnusten asettelu]

Pelastustiet

[Kuvaa tässä missä kulkevat kiinteistön pelastustiet. Kuvaa myös miten pelastusteiden kunnossapito on järjestetty. Kerro missä ovat pelastustieopasteet ja ovatko karttamaiset pelastustiepiirrokset nähtävissä asukkaille ja vieraille jossain. Selitä lisäksi, miten pelastusteiden esteettömyys on pyritty varmistamaan (esimerkiksi pysäköinninvalvonta, ajoesteet…)]

Jäteastiat ja muu tavaran säilyttäminen ulkona

[kuvaa tässä miten jäteastioiden tai jätekatoksen paloturvallisuudesta on huolehdittu ja mitä asukkaiden on otettava huomioon jätteiden käsittelyssä ja muussa tavaran varastoinnissa kiinteistöllä.]

Poistumisjärjestelyt

[Kuvaa tässä miten rakennuksesta poistuminen on tarkoitettu tehtäväksi tulipalossa tai muussa hätätilanteessa. Onko rakennuksessa useita porrashuoneita tai muita varsinaisia uloskäyntejä? Onko pelastautuminen parvekkeelta (”varatie”) tarkoitettu tehtäväksi pelastuslaitoksen avustamana (3 krs +) tai onko parvekkeilla ns. parvekeluukut? Miten poistuminen taloyhtiön yhteisistä tiloista (kerhohuoneet, pyykkitilat yms.) on järjestetty? Kiinnitä erityistä huomiota maanalaisiin tiloihin.]

Palo-osastointi

[Kuvaa tässä miten rakennuksen palo-osastointi on toteutettu. Mitkä ovet ovat sellaisia, että ne on pidettävä aina suljettuina ja missä ovissa on suljinlaitteet? Jos rakennuksessa on palo-ovien aukipitolaitteita, jotka reagoivat palohavaintoon vapauttaen palo-oven sulkeutumaan, tulee selvittää kuka ja kuinka niitä huoltaa ja koestaa. Lisäksi on hyvä tehdä selkoa siitä, milloin viimeksi palo-osastojen rajojen läpi vietyjen läpivientien (viemärit, vesiputket, sähköjohdot…) tiiveys on varmistettu, ja miten varmistetaan, että tulevissa saneerauksissa ja korjauksissa huomioidaan tilanteet, joissa joudutaan menemään palo-osastojen rajan läpi.]

Palovaroittimet

[Kuvaa tässä minkälaiset palovaroittimet, palovaroitinjärjestelmä tai paloilmoitinjärjestelmä rakennuksissa on. Kiinnitä huomiota siihen, onko varoittimia ketjutettu tai kytketty keskuslaitteeseen ja onko joissain tiloissa tarpeen olla muuten, kuin äänellä varoittavia laitteita. Lisäksi tässä tulee kuvata kuka ja miten huolehti palovaroitinten lakisääteisestä kunnossapidosta ja miten asukkaat voivat ilmoittaa havaitsemistaan puutteista ja vioista palovaroittimissa.]

Onko rakennuksessa hätäkeskukseen ilmoittava paloilmoitin? Tässä tulee kuvata millä tavoin ilmaisimet toteavat palon (esimerkiksi savu, lämpö tai usean kriteerin yhdistelmä). Edellisten lisäksi tulee kuvata, muut paloilmoittimen toiminnallisuudet, kuten ohjelmoidut erot toiminnassa eri vuorokaudenaikoina ja palo-ovien, hissien, ilmanvaihdon ja vastaavien ohjaukset. Lisäksi tulee selvittää, kuka hoitaa kuukausikokeilut, vuosihuollot ja kolmen vuoden välein vaaditut tarkastuslaitosten tekemät tarkastukset.]

Alkusammutuskalusto

[Kuvaa tässä minkälaisia sammuttimia ja missä rakennusten tiloissa on. Kerro minkälaisiin tulipaloihin niitä voi käyttää.]

Savunpoisto ja ilmanvaihdon hallinta

[Tässä osassa on kuvattava, minkälaisia savunpoistoratkaisuja rakennuksista löytyy. Tässä tulee selvittää missä savunpoistoluukkuja tai -ikkunoita on ja miten niiden avaaminen tapahtuu. Lisäksi tulee selvittää, minkälaisia koestus- ja huoltotoimenpiteitä niille tehdään, kuinka usein ja kenen toimesta. Huomiota tulee kiinnittää koelaukaisuihin ja varmennusakkujen kunnon varmistamiseen.

Selvitä tässä myös miten rakennusten ilmanvaihto voidaan tarvittaessa pysäyttää. Tilanteet, joissa ilmanvaihto on järkevää pysäyttää rakennuksen asukkaiden tai huoltoyhtiön toimesta, käsitellään ohjeistusta koskevassa kohdassa, mutta tässäkin on hyvä tehdä selväksi, että lähtökohtaisesti ilmanvaihtolaitteiston pysäyttää vain pelastusviranomainen osana sammutustaktiikkaansa tai se pysäytetään jonkin viranomaisen antaessa siihen käskyn.]

Teknisten tilojen ja järjestelmien turvallisuus

Sähköpääkeskus

[Kuvaa tässä missä rakennusten sähköpääkeskukset sijaitsevat. Kenellä niihin on pääsy? Miten niiden opastus on järjestetty?]

Vedentulon sulkeminen

[Kuvaa tässä missä sijaitsevat rakennuskohtaiset veden pääsulut. Kuvaa myös, miten rakennuksen eri osien, esimerkiksi asuinportaiden tai kerrosten veden virtaus voidaan sulkea esimerkiksi vesivahinkotapauksessa. Kenellä on pääsy käsiksi sulkuihin? Miten ne on opastettu?]

Ilmanvaihtolaitteiden, tulisijojen ja savuhormien turvallisuus

[Kuvaa tässä miten koko rakennuksen ilmanvaihtolaitteiston puhdistus on toteutettu. Kuinka usein puhdistustarvetta on? Milloin ne viimeksi on puhdistettu? Jos rakennuksessa on ilmanvaihtokanavissa palon leviämistä estäviä sulkuja, on tässä selvitettävä missä ja minkälaisia. Lisäksi tulee kertoa, kuka huolehtii niiden toimintakunnon varmistamisesta, miten ja kuinka]

Kuvaa myös, minkälaisia tulisijoja rakennuksessa on, kuinka usein ne tulee nuohota ja kenen vastuulla nuohouksen tilaaminen on.]

Öljylämmityslaitteisto

[Kuvaa tässä missä rakennuksissa on öljylämmityslaitteisto. Missä tilassa poltin ja öljysäiliö ovat? Missä on säiliön täyttöpaikka? Kenellä on pääsy kattilahuoneeseen ja säiliöhuoneeseen?

Kuvaa myös, miten säiliön vuodonhallinta on järjestetty ja miten ja kenen toimesta säiliön tarkastukset hoidetaan sekä kuinka ja kenen toimesta polttimien tarkastukset ja huollot hoidetaan]

Muut paloturvallisuuslaitteet ja turvallisuusjärjestelyt

Automaattinen sammutuslaitteisto

[Jos rakennuksessa on automaattinen sammutuslaitteisto, kuvaa tässä mitä tiloja se kattaa. Kuvaa myös mitkä ovat eri tilojen suuttimien laukeamislämpötilat. Onko sammutuslaitteiston toimintaa kytketty automaattiseen paloilmoittimeen?

Kuvaa myös missä sprinklerikeskus sijaitsee ja kenellä on tilaan pääsy. Kuka huolehtii sammutuslaitteiston kuukausikokeiluista, vuosihuolloista ja kahden vuoden välein tehtävistä ulkopuolisen tarkastuslaitoksen tekemistä tarkastuksista?]

Poistumisreitti- ja turvavalaistus

[Jos rakennuksessa on poistumisreitti- tai turvavalaistusjärjestelmiä, tulee niistä tehdä selkoa tässä. Kerro ainakin mitkä tilat on varustettu tällaisilla järjestelmillä ja kuka niiden huollosta ja kunnossapidosta vastaa. Jos vastuu on asunto-osakeyhtiöllä, tulee tässä kohdassa kertoa lisäksi, minkälainen järjestelmä on kyseessä (keskuskojeellinen, valaisinkohtaisilla akuilla varustettu, paloilmoittimeen liitetty…), mitä koestus- ja huoltotoimenpiteitä sille tehdään ja kuka niistä vastaa.]

Yhteisten varastotilojen turvallisuus

[Kuvaile tässä, miten taloyhtiön yhteisiä tai useiden asuntojen asuntokohtaisten talousirtaimistovarastoja sisältävien tilojen käyttö tehdään turvallisesti. Missä varastotilassa on tarkoitus varastoida mitäkin tavaraa? Missä saa säilyttää nestekaasua tai muita ilmaa raskaampia syttyviä kaasuja? Missä tiloissa saa säilyttää muita syttyvä kaasuja tai palavia nesteitä? Onko rakennuksessa erillistä rengasvarastoa ja miten sen rengasmäärän sopivuus tilaan on varmistettu? Missä taloyhtiön yhteisiä vaarallisia aineita, kuten grillikaasuja, ruohonleikkurin polttoainetta tai kasvimyrkkyjä säilytetään?]

Liukkaudentorjunta ja lumien pudotus

[Kuvaa tässä miten piha-alueiden ja kulkuväylien liukkaudentorjunta on järjestetty. Kuka käytännössä huolehtii liukkaudentorjunnasta ja miten sen valvonta on toteutettu? Kuva myös, miten lumien ja jäiden turvallinen pudottaminen katolta ja räystäiltä on toteutettu ja miten sitä valvotaan.]

ASUKKAILLE JA MUILLE HENKILÖILLE ANNETTAVAT OHJEET

Pelastussuunnitelman liitteissä on seuraavat yleiset toimintaohjeet

- Liite 1 [Paikka kiinteistön asemapiirrokselle ja pelastustiepiirrokselle]

- Liite 2 [Paikka väestönsuojapiirrokselle]

- Liite 3 Väestönsuojan käyttöönottamisen tarkastuslista

- Liite 4 Taloyhtiön omatoimisen turvallisuustarkastuksen tarkastuslista

- Liite 5 Hätäilmoituksen tekeminen

- Liite 6 Toiminta sairaskohtaustapauksissa

- Liite 7 Toiminta tapaturman sattuessa ja ohjeita tapaturmien ehkäisemiseksi

- Liite 8 Toiminta tulipalotilanteessa

- Liite 9 Toimintaohje vesivahinkotilanteessa

- Liite 10 Toiminta yleisen vaaramerkin soidessa

- Liite 11 Toiminta kaasuvaaratilanteessa

- Liite 12 Toiminta säteilyvaaratilanteissa

- Liite 13 Ohjeita onnettomuuksien ehkäisyyn omassa asunnossa

- Liite 14 Ohjeita palavien nesteiden ja kaasujen säilyttämiseen

- Liite 15 Ohjeita autosuojien käyttäjille

- Liite 16 Varautuminen häiriötilanteisiin - ”72 tuntia” -varautumissuositus

- Erillisenä tiedostona ”72 tuntia - varautuminen kotona - ohjeita häiriötilanteiden varalle” -opas

- Erillisenä tiedostona täydennettävä kerrostalon turvallisuusinfo

[Tähän pelastussuunnitelman osioon tulee koota lisäksi kaikki muut sellaiset teidän asunto-osakeyhtiötänne koskevat turvallisuusohjeet, jotka riskienarvioinnin perusteella olette katsoneet tarpeelliseksi onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja vaaratilanteissa toimimiseksi. Ne voivat koskea mitä tahansa tilojen käyttöä tai toimintojen harjoittamista kiinteistöllänne ja rakennuksissanne.]

VARAUTUMINEN JA SUOJAUTUMINEN

Kotivara ja sisälle suojautuminen

[Selvitä tässä minkälaisia ohjeita asukkaille on annettu erilaisista häiriö- ja poikkeustilanteisiin varautumiseksi. Kerro myös, mitä ohjeita asukkaille on annettu sellaisia tilanteita varten, jotka vaativat rakennukseen sisälle suojautumista, mutta joissa väestönsuojan käyttö ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista. Selvitä myös, jos asunto-osakeyhtiössä on päädytty toteuttamaan jotain varautumisesta yhteisin voimin. Pyrkikää myös ottamaan mahdollisuuksien mukaan huomioon, jos asunto-osakeyhtiön tai sen asukkaiden yhteisin voimin voidaan auttaa mahdollisesti taloyhtiössä asuvia sellaisia ihmisiä, joiden kyky selvitä tällaista tilanteista voi olla normaalia heikompi. Tällaisia voivat olla esimerkiksi ikäihmiset, sairaat ja vammaiset sekä suuret lapsiperheet tai yksinhuoltajien perheet.]

Väestönsuoja

Väestönsuojan ylläpito ja huoltaminen

| Väestönsuojan sijainti | [esimerkiksi A-porrashuoneen kellarissa] |
| --- | --- |
| Väestönsuojan rauhanajan käyttö |  |
| Väestönsuojan huollosta ja määräaikaistarkastuksista vastaavat |  |
| Väestönsuojan määräaikaistarkastus tiiveyskokeineen tehty viimeksi |  |
| Väestönsuojan varustelu ja tarvikkeet | Ilmanvaihtolaitteita ___ kpl ☐ Erityissuodattimet ☐ Hiekkasuodattimet ☐ Ei suodatusta Sulkutila ☐ Sulkuteltta ☐ Sulkuhuone Vesipiste ☐ Suojassa sisällä ☐ Suojan ulkopuolella ☐ Viemäri (jos vesipiste on suojan sisällä) Varavesisäiliöt ____ litraa Varatieratkaisut ☐ Varatieluukku maan päällä ☐ Varatiekäytävä maan alla Viestivälineet ☐ Puhelinpistoke ja puhelinliittymä ☐ GSM-passiivitoistin ☐ Radioantennin pistoke ☐ Käymälävarusteet (teltta ja käymäläastiat) ☐ Joditabletit, päiväys voimassa __/__/____ ☐ Vedensäilytysaine, päiväys voimassa __/__/____ ☐ Suojan työkalut (rakennus- ja raivaustyökaluja) ☐ Suojeluhenkilöstön materiaalit (suojavarusteet) ☐ Akku-/patterikäyttöisiä valaisimia ☐ Ensiapuvarusteita ☐ Suojan opastamisvälineet (tarrat ja kyltit) ☐ Suojan rakennuspiirustukset |

Väestönsuojan käyttöönotto ja suojautuminen

|  | Nimi | Sähköposti |
| --- | --- | --- |
|  | Osoite | Puhelin |
| Väestönsuojan käyttöönoton | Nimi | Sähköposti |
| osaavat ja sitä johtavat henkilöt | Osoite | Puhelin |
|  | Nimi | Sähköposti |
|  | Osoite | Puhelin |

Väestönsuojan käyttöönotossa tarvittavat toimenpiteet on esitetty liitteessä 3 olevassa tarkastuslistassa.

PELASTUSSUUNNITELMAN TIEDOTTAMINEN

Tämä pelastussuunnitelma on tarkastettu ja päivitetty kansilehdellä näkyvällä päivämäärällä. Pelastussuunnitelma on annettu tiedoksi:

|  | Päivämäärä | Tiedotustapa |
| --- | --- | --- |
| Asukkaille |  |  |
| Toiminnanharjoittajille |  |  |
| [jollekulle muulle, kenelle?] |  |  |
| [jollekulle muulle, kenelle?] |  |  |